🔹 nftables es el reemplazo moderno de iptables en Linux.

🔹 iptables

- Herramienta clásica de firewall en Linux (años 2000 en adelante).

- Trabaja con tablas y cadenas (filter, nat, mangle).

- Cada regla se procesa de manera lineal, lo que puede ralentizar con muchas reglas.

- Ha sido la base en la mayoría de distribuciones Linux durante años.

🔹 nftables

- Introducido en el kernel 3.13 (2014) como sucesor de iptables.

- Diseñado para unificar: iptables, ip6tables, arptables y ebtables → un solo framework.

- Sintaxis más clara y más compacta (menos reglas redundantes).

- Usa un único binario (nft) para todo.

- Permite estructuras más eficientes (conjuntos, mapas) → mejor rendimiento con muchas reglas.

- Compatible con IPv4 e IPv6 de forma unificada.

🔹 Situación actual

- Distribuciones modernas (Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, Parrot OS) ya incluyen nftables como sistema por defecto.

- Aun así, iptables sigue presente por compatibilidad, pero internamente muchas veces es una “capa” que traduce reglas a nftables (ej: iptables-nft).

- El futuro es nftables → iptables quedará en desuso.

🔹 Fichero de configuración

- nftables → /etc/nftables.conf

- iptables → /etc/iptables/rules.v4 (en Debian/Ubuntu) o /etc/sysconfig/iptables (en RHEL/CentOS).

📝 Ejercicios básicos con nftables

1️⃣ Ver configuración actual

Enunciado: Muestra las reglas activas en el firewall.
Solución:

sudo nft list ruleset

2️⃣ Limpiar reglas

Enunciado: Borra todas las reglas del firewall para empezar limpio.
Solución:

sudo nft flush ruleset

3️⃣ Crear una tabla y cadena de filtrado

Enunciado: Crea una tabla llamada filtro para IPv4 con una cadena entrada.
Solución:

sudo nft add table inet filtro

sudo nft add chain inet filtro entrada { type filter hook input priority 0; }

4️⃣ Permitir SSH (puerto 22) y bloquear todo lo demás

Enunciado: Configura nftables para aceptar solo conexiones SSH entrantes.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport 22 accept

sudo nft add rule inet filtro entrada drop

5️⃣ Permitir tráfico local

Enunciado: Asegura que el tráfico de lo (loopback) siempre está permitido.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada iif lo accept

6️⃣ Permitir navegación web

Enunciado: Permite tráfico entrante a puertos HTTP (80) y HTTPS (443).
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport {80, 443} accept

7️⃣ Bloquear acceso desde una IP concreta

Enunciado: Bloquea todo el tráfico entrante desde la IP 192.168.1.50.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada ip saddr 192.168.1.50 drop

8️⃣ Registrar intentos bloqueados

Enunciado: Añade una regla para que los intentos de conexión denegados queden registrados en el log del sistema.
Solución:

sudo nft add rule inet filtro entrada log prefix "Bloqueado: " flags all

sudo nft add rule inet filtro entrada drop

9️⃣ Guardar configuración

Enunciado: Haz que las reglas persistan tras reiniciar.
Solución:

sudo sh -c "nft list ruleset > /etc/nftables.conf"

🔟 Ejercicio final

Enunciado:
Configura nftables para que tu servidor:

- Permita tráfico de loopback (lo).

- Acepte SSH (22), HTTP (80), HTTPS (443).

- Bloquee todo lo demás y registre intentos.

Solución (resumen):

sudo nft flush ruleset

sudo nft add table inet filtro

sudo nft add chain inet filtro entrada { type filter hook input priority 0; }

sudo nft add rule inet filtro entrada iif lo accept

sudo nft add rule inet filtro entrada tcp dport {22,80,443} accept

sudo nft add rule inet filtro entrada log prefix "Bloqueado: " flags all

sudo nft add rule inet filtro entrada drop